# ROOSTERWAND LHRS

Stel uw bestek verder samen aan de hand van de volgende opties:

Bestektekst, hoofdstuk 43.32

STALEN WANDROOSTER

Fabricaat				: Bazo Staalbeheer BV

Type					: rooster RS.

Materiaal				: staal Fe 360.

Maaswijdte (mm)			: 33 x 33

Omrandingsprofiel strip (mm) keuze	: strip 30 x 5 mm
: standaard T profiel

Draagstaven (hxd) (mm)		: 25 x 2.

Lamelstaven (hxd) (mm)		: 10 x 2.

Lengte x breedte (mm)			: 			    X  ______________

Oppervlaktebehandeling: kies 1,2 of 3

1.thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-09
2.thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-09 en eenlaags gepoedercoat
3.thermisch verzinkt overeenkomstig NEN-EN-ISO 1461-09 en tweelaags gepoedercoat

Kleur (RAL)			: _________________

Toebehoren				: bevestigingsmiddelen.